Dwójnik równoległy RC w obwodzie prądu sinusoidalnego

W układach równoległych na wszystkich elementach występuje to samo napięcie możemy, więc wyznaczyć prądy płynące przez opornik i kondensator wykorzystując prawo Ohma dla wartości skutecznych napięcia i prądu.

IR=UR=U⋅G 				(1)

IC=UXC=U⋅BC 				(2)

XC=1ωC	(reaktancja pojemnościowa)

BC –		susceptancja pojemnościowa

Prąd całkowity dopływający do dwójnika możemy obliczyć z I prawa Kirchhoffa dla prądu zmiennego. Jest ono prawdziwe dla wartości chwilowych prądów.

i=iR+iC

Z wykresu wektorowego wynika, że:

I=IR2+IC2 		(3)

Po podstawieniu zależności (1) i (2) mamy

I=U⋅G2+BC2

W równaniu tym:

Y=G2+BC2 	(admitancja dwójnika)	(4)

Możemy napisać że:

I=U⋅Y 		( prawo Ohma)

Uwzględniając, że

1Y=Z

prawo Ohma możemy też napisać w postaci

I=UZ                prawo Ohma

Przesunięcie fazowe liczymy z trójkąta napięć na wykresie wektorowym.

tgϕ=−BCG 				(5)

−90o≤ϕ≤0o

Jeśli boki trójkąta napięć podzielimy przez napięcie otrzymamy trójkąt podobny nazywany trójkątem admitancji.

Z trójkąta napięć wynikają następujące związki

Y=G2+BC2

tgϕ=−BCG

G=Y⋅cosϕ

BC=−Y⋅sinϕ

Zadanie

Do dwójnika równoległego RC o R=50Ω i C=127µF doprowadzono napięcie sinusoidalne opisane następującym równaniem:

u=2⋅100⋅sin(314t−30°)V

Oblicz:					Z,φ,I,IR,IC,i

Rozwiązanie:

Obliczamy reaktancję pojemnościową:

XC=1ωC=1314⋅127⋅10−6=25Ω

teraz

BC=1XC=125=0,04S

oraz

G=1R=150=0,02S

Możemy teraz policzyć admitancję a następnie impedancję dwójnika:

Y=G2+BC2=0,022+0,042=0,0447S

Z=1Y=10,0447=22,36Ω

Teraz wykorzystując prawo Ohma liczymy wartości skuteczne wszystkich prądów:

IR=UR=10050=2A

IC=UXC=10025=4A

I=IR2+IC2=UZ=10022,36=4,47A

Przesunięcie fazowe dwójnika liczymy ze wzoru (5)

tgϕ=−BCG=−0,040,02=−2

ϕ=−63,43°

Teraz liczymy fazę początkową prądu

ϕ=ϕu−ϕi

ϕi=ϕu−ϕ

ϕi=−30−(−63,43°)

ϕi=33,43°

Równanie opisujące wartość chwilową prądu ma postać

i=2⋅4,47⋅sin(314t−33,43°)A