Dwójnik równoległy RLC w obwodzie prądu sinusoidalnego

Dwójnik jest zasilany napięciem sinusoidalnym o wartości skutecznej U i częstotliwości f.

Wartość chwilowa napięcia jest wyrażona równaniem:

u=2Usinωt

Przyjęto fazę początkową napięcia

ϕu=0o

W układach równoległych na wszystkich elementach występuje to samo napięcie możemy, więc wyznaczyć prądy płynące przez opornik, cewkę, oraz kondensator wykorzystując prawo Ohma dla wartości skutecznych napięcia i prądu.

IR=UR=U⋅G                                               (1)

IL=UXL=U⋅BL                                           (2)

IC=UXC=U⋅BC                                           (3)

XL=ωL(reaktancja indukcyjna),  ω=2πf(pulsacja)                                      XC=1ωC(reaktancja pojemnościowa)

G – konduktancja

BL – susceptancja indukcyjna

BC – susceptancja pojemnościowa

Prąd płynący przez opornik jest w fazie z napięciem, więc

iR=2IRsinωt                                                  (4)

Prąd płynący przez cewkę opóźnia się względem napięcia o 90o ,dlatego

iL=2ILsin(ωt−90o)                                      (5)

Prąd płynący przez kondensator wyprzedza napięcie o 90o.

iC=2ICsin(ωt+90o)                                     (6)

W równaniach opisujących wartość chwilową prądów pojawiła się liczba 2, ponieważ wartość maksymalna prądu (amplituda) wynosi

Im=2⋅I

Prąd całkowity dopływający do dwójnika możemy obliczyć z I prawa Kirchhoffa dla prądu zmiennego. Jest ono prawdziwe dla wartości chwilowych prądów.

i−iR−iL−iC=0

więc

i=iR+iL+iC                                     (7)

Dodawanie prądów sinusoidalnych zastąpimy dodawaniem wektorów odwzorowujących te prądy.

Rysujemy wykres wektorowy dla dwójnika równoległego RLC.

Z prostokątnego trójkąta prądów o bokach IR, IL, oraz IC-IL możemy obliczyć prąd całkowity I wykorzystując twierdzenie Pitagorasa.

I=IR2+(IC−IL)2       (8)

Jeśli w miejsce prądów wstawimy iloczyny wyrażone wzorami (1), (2), oraz (3) to po kilku prostych przekształceniach można otrzymać następujące wyrażenie:

I=UG2+(BC−BL)2     (9)

W równaniu tym:

Y=G2+(BC−BL)2                                            (10)

jest  admitancją dwójnika równoległego RLC

Jeśli przyjmiemy, że

BC−BL= B						(11)

gdzie B jest susceptancją dwójnika, wyrażenie (10) na admitancję dwójnika przyjmie postać

Y=G2+B2

a równanie (9)

I=U⋅Y ( prawo Ohma)				(12)

Uwzględniając, że

1Y=Z                                                                      (13)

prawo Ohma możemy też napisać w postaci

I=UZ                                                                       (14)

Przesunięcie fazowe ϕ możemy wyznaczyć z trójkąta prądów wykorzystując funkcję tangens.

tgϕ=−IC−ILIR=−BC−BLG=−BG                                      (15)

Ze wzoru (15) wynika, że przesunięcie fazowe między napięciem a prądem w dwójniku może być

−90o≤ϕ≤90o

Jeśli ϕ>0o, obwód ma charakter indukcyjny

Jeśli ϕ<0o, obwód ma charakter pojemnościowy

Jeśli ϕ=0o, obwód ma charakter rezystancyjny

Niżej przedstawiono wykresy wektorowe dla ϕ>0o, oraz ϕ=0o

Jeśli boki trójkąta prądów podzielimy przez napięcie U otrzymamy trójkąt podobny nazywany trójkątem admitancji.

Z tego trójkąta wynikają następujące zależności:

Y=G2+B2

tgϕ=−BG

G=Ycosϕ

B=−Ysinϕ

Zadanie

Do dwójnika równoległego RLC o rezystancji R=50Ω, indukcyjności L=0,318H, oraz pojemności C=79,6µF doprowadzono napięcie sinusoidalne o wartości skutecznej U=230V, i częstotliwości f=50Hz. Obliczyć:

- impedancję dwójnika

- przesunięcie fazowe

- wartości skuteczne prądów

Napisać równanie opisujące wartość chwilową prądu całkowitego.

Dane:

R=50Ω	L=0,318H	C=79,6µF

U=230V	f=50Hz

Obliczyć:

Z	φ	IR, IL, IC, I	i

Rozwiązanie

Obliczamy reaktancję indukcyjną i pojemnościową

XL=ωL=2πf⋅L=2⋅π⋅50⋅0,318=100Ω

XC=1ωC=12πf⋅C=12π⋅50⋅79,6⋅10−6=40Ω

Obliczamy teraz konduktancję, susceptancję indukcyjną i pojemnościową

G=1R=150=0,02S

BL=1XL=1100=0,01S

BC=1XC=140=0,025S

Możemy teraz policzyć ze wzoru (10) admitancję a następnie impedancję dwójnika

Y=G2+(BC−BL)2=0,022+(0,025−0,01)2=0,025S

Z=1Y=10,025=40Ω

Teraz wykorzystując prawo Ohma liczymy wartości skuteczne wszystkich prądów

IR=UR=23050=4,6A

IL=UXL=230100=2,3A

IC=UXC=23040=5,75A

I=UZ=23040=5,75A

Prąd całkowity można było również policzyć ze wzoru (8)

Przesunięcie fazowe dwójnika liczymy ze wzoru (15)

tgϕ=−BC−BLG=−0,025−0,010,02=−0,75

ϕ=−36,87o

Aby napisać równanie na wartość chwilową prądu całkowitego musimy wyznaczyć jego fazę początkową. Należy przyjąć dowolną fazę początkową napięcia np. ϕu=0o, gdyż nie jest podana a następnie ze wzoru na przesunięcie fazowe obliczyć fazę początkową prądu.

ϕ=ϕu−ϕi

ϕi=ϕu−ϕ=0−(−36,87)=36,87o

Równanie opisujące wartość chwilową prądu ma postać

i=Imsin(ωt+ϕi)

więc			i=2⋅5,75sin(ωt+36,87o)		gdzie ω=2πf=2π⋅50=314rads