Dwójnik szeregowy RL w obwodzie prądu sinusoidalnego.

Przy połączeniu szeregowym przez wszystkie elementy przepływa ten sam prąd elektryczny. Przyjmijmy, że ten prąd jest opisany następującym równaniem:

I=Imsinωt	ϕi=0

Napięcie na oporniku jest w fazie z prądem

UR=URmsinωt

URm=R⋅Im- amplituda napięcia na oporniku

Napięcie na cewce wyprzedza prąd o 90o											UL=ULmsin(ωt+90∘)

ULm=XL⋅Im - amplituda napięcia na cewce

XL=ω⋅L=2π⋅f⋅L	 - reaktancja indukcyjna

Napięcie całkowite obliczymy z II prawa Kirchhoffa (jest ono prawdziwe dla wartości chwilowych napięć)

uL+uR−u=0

u=uR+uL

Z trójkąta napięć na wykresie wektorowym liczymy wartość skuteczną napięcia doprowadzonego do dwójnika oraz przesunięcie fazowe.

U=UR2+UL2		(1)

U=(R⋅I)2+(XL⋅I)2

U=I2(R2+XL2)

U=I⋅(R2+XL2

R2+XL2=Z  		(2)

Z – impedancja dwójnika szeregowego RL

1Z=Y

Y – admitancja

tgϕ=ULUR=XLR		(3)

0≤ϕ≤90∘

Przesunięcie fazowe dwójnika RL jest dodatnie i zawarte w przedziale (0∘−90∘)

Jeżeli boki trójkąta napięć podzielimy przez prąd otrzymamy trójkąt podobny nazywany trójkątem impedancji.

Z=R2+XL2

tgϕ=XLR

R=Zcosϕ

XL=Zsinϕ

Zadanie

Do szeregowego obwodu RL o R=30Ω, L=127mH doprowadzono napięcie U=230V o częstotliwość f=50Hz.Oblicz impedancję, prąd płynący w obwodzie, spadki napięcia na poszczególnych elementach oraz przesunięcie fazowe.

Dane:

R=30Ω

L=127mH

U=230V

F=50Hz

Szukane:

Z, φ, I, UR,UL

Rozwiązanie:

Ze wzoru 2 obliczamy impedancję:

Z=R2+XL2

XL=ω⋅L=2π⋅f⋅L

XL=2π⋅50⋅127⋅10−3

XL=40Ω

Z=302+402=50Ω

Z prawa Ohma obliczamy prąd płynący w obwodzie

I=UZ

I=23050

I=4,6A

Z prawa Ohma liczymy napięcia na oporniku i cewce

UR=R⋅I=4,6⋅30=138V

UL=XL⋅I=4,6⋅40=184V

Ze wzoru (3) obliczamy przesunięcie fazowe

ϕ=XLR=3040=1,33

ϕ=53,13∘