Dwójnik szeregowy RLC w obwodzie prądu sinusoidalnego.

Przy połączeniu szeregowym przez wszystkie elementy przepływa ten sam prąd elektryczny. Przyjmijmy, że ten prąd jest opisany następującym równaniem.

i=2Isinωt		ϕi=0o

Wykorzystując prawo Ohma możemy policzyć wartości skuteczne napięć na oporniku, cewce i kondensatorze.

UR=I⋅R 						(1)

UL=I⋅XL	          XL=ωL=2πf⋅L		(2)

UC=I⋅XC		XC=1ωC			(3)

Napięcie całkowite obliczymy z II prawa Kirchhoffa (jest ono prawdziwe dla wartości chwilowych napięć)

u=uR+uL+uC

Dodawanie wartości chwilowych napięć zastępujemy dodawaniem wektorów odwzorowujących te napięcia.

Rysujemy wykres wektorowy pamiętając, że napięcie na cewce wyprzedza prąd o 90o, na kondensatorze opóźnia się o 90o, a na oporniku jest w fazie z prądem.

Przeprowadzamy dodawanie wektorów. Z trójkąta prostokątnego wyznaczamy napięcie całkowite U oraz kąt φ.

U=UR2+(UL−UC)2           (4)

Podstawiając w miejsce UR, UL, UC iloczyny wyrażone wzorami (1), (2), (3)

Możemy wyrażenie (4) doprowadzić do postaci:

U=I⋅R2+(XL−XC)2

R2+(XL−XC)2=Z    		(5)

Z - impedancja dwójnika RLC

XL−XC=X - reaktancja obwodu

Prawo Ohma ma postać

U=I•Z lub I=U•Y			(6)

gdzie		Y=1Z

tgϕ=UL−UCUR=XL−XCR=XR

Jeżeli φ>0 to obwód ma charakter indukcyjny

Jeżeli φ<0 to obwód ma charakter pojemnościowy

Jeżeli φ=0 to obwód ma charakter rezystancyjny

Jeśli boki trójkąta napięć podzielimy przez prąd otrzymamy trójkąt podobny. Jest to trójkąt impedancji.

Z=R2+X2 			R=Zcosϕ

tgϕ=XR				X=Zsinϕ

Wykresy wektorowe dla φ<0 oraz dla φ=0 są pokazane niżej.

Zadanie 1

Do szeregowego obwodu RLC o R=60Ω, L=100mH, C=28,6μF doprowadzono napięcie U=50V o częstotliwość f=50Hz.Oblicz wartość prądu płynącego w obwodzie oraz spadki napięcia na poszczególnych elementach.

Dane:

R=60Ω

L=100mH

C=28,6μF

f=50Hz

U=50V

Szukane:

I, UL,UC,UR

Rozwiązanie:

Obliczamy reaktancję indukcyjną i pojemnościową:

XL=ω⋅L=2π⋅f⋅L

XL=2π⋅50⋅100⋅10−3

XL=31,4Ω

XC=1ω⋅C=12π⋅f⋅C

XC=12π⋅50⋅28,6⋅10-6=111,1Ω

XC=111,1Ω

Ze wzoru (5) obliczamy impedancję:

Z=R2+(XL−XC)2

Z=602+(31,4−111,1)2

Z= 100Ω

Z prawa Ohma obliczamy prąd:

I=UZ=50100

I= 0,5A

Obliczamy napięcia na poszczególnych elementach

UR=I⋅R

UR=0,5⋅60

UR=30V

UL=I⋅XC

UL=0,5⋅31,4

UL=15,7V

UC=I⋅XC

UC=0,5⋅111,1

UC=55,6V

Zadanie 2

Do dwójnika jak na rysunku doprowadzono pewne napięcie. Woltomierz podłączony do punktów a i b pokazał napięcie skuteczne U = 5V. Jakie jest napięcie zasilające dwójnik?

Dane

Uab=5V

U=?

R=40Ω

XL1=50 Ω	XL2=80 Ω

XC1=50 Ω	XC2=120 Ω

Zab=R2+(XL2−XC1)2

Zab=402+(80−50)2

Zab=50Ω

Z=R2+(XL1+XL2−XC1−XC2)2

Z=402+(50+80−50−120)2

Z=56,6 Ω

I=UabZab=550=0,1A

U=I⋅Z=0,1⋅56,6

U=5,66V