Pojęcie liczby zespolonej. Postacie liczby zespolonej

Przyjmujemy układ współrzędnych prostokątnych.

Wektorowi jednostkowemu (o długości 1) położonemu na osi x przyporządkowujemy liczbę rzeczywistą 1 a położonemu na osi y jednostkę urojoną j.

j=−1

Z rysunku widać, że wektor 0M można przedstawić jako sumę wektorów 0A oraz 0B. Wektorowi 0M można, więc jednoznacznie przyporządkować liczbę zespoloną o postaci

z = a + jb

a – długość wektora 0A (część rzeczywista liczby zespolonej)

b – długość wektora 0B (część urojona liczby zespolonej)

r – moduł liczby zespolonej (długość wektora 0M)

ϕ - argument liczby zespolonej (kąt nachylenia wektora 0M względem osi x)

Oś x będziemy nazywać osią rzeczywistą (Re) a oś y osią urojoną (Im). Układ współrzędnych Re,Im nazywamy płaszczyzną zespoloną.

Przykład

Przedstaw na płaszczyźnie zespolonej następujące liczby zespolone.

Z1=2+j3	Z2=−4+j2	Z3=3−j2	Z4=−j4	Z5=5

Postacie liczby zespolonej

Liczby zespolone można przedstawiać w następujących postaciach:

a) algebraicznej

z=a+jb

a – część rzeczywista liczby zespolonej

b – część urojona liczby zespolonej

b) wykładniczej

z=rejϕ

r – moduł liczby zespolonej

φ – argument liczby zespolonej

e – podstawa logarytmu naturalnego (stała matematyczna)

Należy zaznaczyć że potęgi ejϕ nie wylicza się. Jest to tylko taki zapis

c) trygonometrycznej

z=r(cosϕ+jsinϕ)

W obliczeniach wykorzystuje się postać algebraiczną oraz postać wykładniczą. Podczas wykonywania działań matematycznych zachodzi potrzeba zamiany liczb zespolonych z postaci algebraicznej na postać wykładniczą i odwrotnie.

Wykorzystując poniższy rysunek przedstawiający liczbę zespoloną na płaszczyźnie zespolonej możemy napisać następujące związki zachodzące pomiędzy r, φ, a i b.

r=a2+b2		(1)

tgϕ=ba		(2)

a=rcosϕ		(3)

b=rsinϕ		(4)

Zależności te wykorzystujemy do zamiany liczb zespolonych.

Przykład 1

Przedstaw w postaci wykładniczej następującą liczbę zespoloną:

z = 3 + j4

Należy obliczyć moduł liczby zespolonej r oraz jej argument φ.

W tym zadaniu część rzeczywista

a = 3

a część urojona 			b = 4

Do obliczenia modułu i argumentu liczby zespolonej wykorzystamy wzory (1) oraz (2)

r=a2+b2=32+42=5

tgϕ=ba=43

ϕ=arctg43=53,13o

Odpowiedź.

z=3+j4=5ej53,13o

Przykład 2

z=125−j200=235,85e−j58o

r=a2+b2=1252+(−200)2=235,85

tgϕ=ba=−200125=−1,6

ϕ=−58o

W następnym przykładzie dokonamy zamiany liczby zespolonej z postaci wykładniczej na postać algebraiczną. Wykorzystamy wzory (3) oraz (4).

Przykład 3

z=40ej60o=20+j34,64

a=rcosϕ=40cos60o=20

b=rsinϕ=40sin60o=34,64

Inne przykłady

z=−6−j8=10e−j126,87o

z=100ej120o=−50+j86,6

z=j25=25e90o

z=15e−j90o=−j15

z=−8=8ej180o

Dwie liczby zespolone są sprzężone, jeżeli ich moduły są równe a argumenty są równe, co do wartości, lecz mają przeciwne znaki.

Z rysunku poniżej widać, że liczby zespolone na płaszczyźnie zespolonej są wektorami symetrycznymi względem osi rzeczywistej.

z=a+jb=rejϕ

z=a−jb=re−jϕ

z=3+j4	z=3−j4

z1=45ej60o	z1=45e−j60o

Liczbę zespoloną o postaci z=ejϕnazywamy operatorem obrotu.

Liczba ta posiada moduł równy 1 a jej położenie na płaszczyźnie zależy od kąta φ.