Wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne

Przebiegiem nazywamy zależność funkcyjną dowolnego zjawiska fizycznego od czasu.

Omawiając obwody elektryczne prądu sinusoidalnego zetkniemy się z przebiegiem napięcia, prądu, oraz mocy.

Równania opisujące w sposób ogólny przebieg napięcia i prądu sinusoidalnego mają postać:

u = Um ∙ sin(t + u) 			(1)

i = Im ∙ sin(t + i)			(2)

u, i - wartość chwilowa napięcia i prądu – jest to wartość napięcia i prądu w danej chwili t.

Wartość chwilową napięcia oraz prądu wyrażamy odpowiednio w A (amper) oraz V (wolt)

u=1Vi=1A	Jednostki napięcia i prądu

Um, Im- wartość maksymalna napięcia i prądu (amplituda).

- pulsacja (prędkość kątowa)

ω=rads	Jednostka pulsacji (radian przez sekundę)

ω=2πf=2πT				(3)

f = 1Τ		T = 1 f 		(4)

T – okres

Okres jest to najmniejszy przedział czasu, po którym powtarza się ten sam stan zjawiska okresowego.

T−1s	Jednostka okresu (sekunda)

f – częstotliwość

Częstotliwość jest to liczba okresów przypadających w ciągu 1s.

f=1s=1Hz		Jednostka częstotliwości (herc)

ϕi, ϕu- fazy początkowe napięcia i prądu – są to kąty, które mogą być wyrażane w radianach lub stopniach

ϕu=1rad	lub	ϕu=1o

Przykład:

Napięcie sinusoidalne jest opisane następującym równaniem:

u = 120 sin(1000t + 60o)V

Obliczyć:

- amplitudę napięcia

- pulsację

- częstotliwość

- okres

- fazę początkową

- wartość chwilową dla czasu t = 1ms

Narysować przebieg tego napięcia.

Wykorzystując równania (1), (3) i (4) mamy:

Um = 120V

= 1000rads

T = 1 f  = 1159 = 6,28 ∙ 10-3s

ϕu=60o

u = 120 sin(1000 ∙ 1 ∙ 10-3 + 60o)V

u = 120 sin(1 + 60o) = 120 sin(1 ∙ 180π + 60o)=106,64 V

Przebieg napięcia przedstawia poniższy rysunek.

Wartością skuteczną prądu sinusoidalnego nazywamy taką wartość prądu stałego, który przepływając przez niezmienną rezystancję R w czasie odpowiadającym okresowi T, spowoduje wydzielenie na tej rezystancji takiej samej ilości energii cieplnej, co prąd sinusoidalny w tym samym czasie.

Zakładamy, że mamy dwa identyczne obwody. Jeden z nich jest zasilany napięciem sinusoidalnym a drugi napięciem stałym. W jednym obwodzie płynie prąd sinusoidalny a w drugim prąd stały. Obserwujemy ile energii cieplnej wydzieliło się w obu obwodach w ciągu czasu równego okresowi prądu sinusoidalnego T.

u = Um ∙ sin(t + u)

i = Im ∙ sin(t + i)

Jeśli W1=W2 to wartość prądu stałego I jest równa wartości skutecznej prądu sinusoidalnie zmiennego i.

Wartości skuteczne napięcia i prądu sinusoidalnie zmiennego wynoszą:

U=Um2				(5)

I=Im2				(6)

Od wartości skutecznej zależy moc i energia prądu sinusoidalnego.

Wartością średnią półokresowi, prądu sinusoidalnego o okresie T nazywamy taką wartość prądu stałego przy przepływie, której przez przekrój poprzeczny przewodnika w czasie T/2 zostanie przeniesiony taki ładunek elektryczny, jaki byłby przeniesiony przy przepływie prądu zmiennego w tym samym czasie.

Zakładamy, że mamy dwa identyczne obwody. Jeden z nich jest zasilany napięciem sinusoidalnym a drugi napięciem stałym. W jednym obwodzie płynie prąd sinusoidalny a w drugim prąd stały. Obserwujemy, jaki ładunek elektryczny zostanie przeniesiony przez przekrój poprzeczny przewodnika w obu obwodach w ciągu czasu równego połowie okresu prądu sinusoidalnego.

u = Um ∙ sin(t + u)

i = Im ∙ sin(t + i)

Jeśli Q1=Q2 to wartość prądu stałego I jest wartością średnią półokresowi prądu sinusoidalnego i.

Wartości średnie napięcia i prądu sinusoidalnego wynoszą:

U=2⋅Umπ				(7)

I=2⋅Imπ				(8)

Wartość średnia za cały okres T prądu sinusoidalnego jest równa 0. Jeśli jest, więc mowa o wartości średniej prądu sinusoidalnego mamy na myśli wartość półokresową.