Wykorzystanie liczb zespolonych do obliczania obwodów prądu sinusoidalnego

Obliczanie obwodów rozgałęzionych prądu sinusoidalnego jest trudne, jeśli wykorzystujemy tylko wykresy wektorowe i prawa Kirchhoffa dla chwilowych wartości napięcia i prądu.

Dlatego aby uprościć i przyśpieszyć obliczenia wykorzystujemy metodę liczb zespolonych.

W tej metodzie napięcia i prądy sinusoidalne będziemy przedstawiać za pomocą liczb zespolonych.

Obliczenia przy zastosowaniu rachunku liczb zespolonych przeprowadzamy dla wartości skutecznych napięcia i prądu

Napięcia i prądy wyrażone w postaci zespolonej, odpowiadające wartościom skutecznym nazywamy wartościami skutecznymi zespolonymi.

Wartość skuteczną zespoloną napięcia i prądu oraz zespoloną impedancję i admitancję wyróżniamy przez podkreślenie oznaczenia literowego odpowiedniej wielkości np:

U - wartość skuteczna zespolona napięcia

I - wartość skuteczna zespolona prądu

Z - impedancja zespolona

Y - admitancja zespolona

Przykład 1

Znaleźć wartość skuteczną zespoloną napięcia, jeżeli napięcie sinusoidalne opisane jest następującym równaniem:

u=Umsin(ωt+ϕu)

Należy obliczyć wartość skuteczną napięcia oraz jego fazę początkowa i zapisać napięcie zespolone w postaci wykładniczej

U=Uejϕu	gdzie U=Um2

u=2⋅125sin(ωt+60o)V			U=125ej60oV

i=2⋅5sin(ωt−30o)A			I=5e−j30oA

Przykład 2

Wartość skuteczna zespolona napięcia wynosi:

U=(60+j80)V

Napisz równanie opisujące wartość chwilową tego napięcia.

Rozwiązanie.

Zamieniamy napięcie zespolone z postaci algebraicznej na postać wykładniczą

U=(60+j80)V=100ej53,13oV

Wartość skuteczna napięcia wynosi 100V a faza początkowa 53,13o.

Zapisujemy wartość chwilową napięcia

u=2⋅100sin(ωt+53,13o)V

1. Dwójnik o rezystancji R

Zakładamy, że przez opornik przepływa prąd sinusoidalny o wartości zespolonej

I=Iej0o

Wartość skuteczna tego prądu wynosi I a jego faza początkowa 0o.

Wartość zespoloną napięcia możemy obliczyć z prawa Ohma.

U=I⋅R			(1)

Prawo Ohma ma taką samą postać jak dla wartości skutecznych napięcia i prądu, ponieważ napięcie i prąd na oporniku są w fazie.

Rysunek obok przedstawia napięcie i prąd jako liczby zespolone na płaszczyźnie zespolonej.

2. Dwójnik o indukcyjności L

Prąd płynący przez cewkę wynosi

I=Iej0o

Napięcie obliczymy z prawa Ohma. Z uwagi na to, że napięcie wyprzedza prąd o 90owykorzystamy operator obrotu ej90oaby przesunąć napięcie o 90o względem prądu.

U=I⋅XL⋅ej90o

Wiedząc, że ej90o=j prawo Ohma dla cewki przyjmuje postać

U=jXL⋅I			(2)

Wyznaczmy z tego równania prąd I

I=UjXL=1j⋅1XL⋅U

Podstawiając 1j=−j, 1XL=BL prawo Ohma możemy napisać w postaci

I=−jBL⋅U 				 (3)

Rysunek obok przedstawia napięcie i prąd zespolony na płaszczyźnie zespolonej. Jak widać napięcie jest położone na osi urojonej (stąd jednostka urojona j w prawie Ohma).

3. Dwójnik o pojemności C

Prąd płynący przez kondensator wynosi

I=Iej0o

Napięcie obliczymy z prawa Ohma. Z uwagi na to, że napięcie opóźnia się względem prądu o 90owykorzystamy operator obrotu e−j90oaby opóźnić napięcie o 90o względem prądu.

U=I⋅XC⋅e−j90o

Wiedząc, że e−j90o=−j prawo Ohma dla cewki przyjmuje postać

U=−jXC⋅I				(4)

Wyznaczmy z tego równania prąd I

I=U−jXC=1−j⋅1XC⋅U

Podstawiając 1−j=j, 1XC=BC prawo Ohma możemy napisać w postaci

I=jBC⋅U				(5)

Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres napięcia i prądu zespolonego na płaszczyźnie zespolonej.

Napięcie leży na osi urojonej ujemnej i dlatego w prawie Ohma (4) występuje –j.

4. Dwójnik szeregowy RLC

Zakładamy, że przez opornik przepływa prąd sinusoidalny o wartości zespolonej

I=Iej0o

Wartość skuteczna tego prądu wynosi I a jego faza początkowa 0o.

Z prawa Ohma dla zespolonych wartości napięcia i prądu obliczamy napięcia na poszczególnych elementach.

UR=R⋅I

UL=jXL⋅I				(6)

UC=−jXC⋅I

Napięcie całkowite liczymy z II prawa Kirchhoffa. Prawo to jest prawdziwe dla wartości chwilowych. Wartości chwilowe możemy jednoznacznie odwzorowywać za pomocą wektorów. Każdemu wektorowi położonemu na płaszczyźnie zespolonej możemy z kolei przyporządkować liczbę zespoloną.

Dlatego prawa Kirchhoffa są prawdziwe dla wartości zespolonych napięcia i prądu.

U=UR+UL+UC

Po podstawieniu do równania iloczynów (6) mamy.

U=R⋅I+jXL⋅I+−jXC⋅I

U=R+jXL−XC⋅I

Wyrażenie			Z=R+j(XL−XC)			(7)

nazywamy impedancją zespoloną dwójnika szeregowego RLC.

Napięcie całkowite możemy, więc policzyć ze wzoru

U=Z⋅I	Prawo Ohma		(8)

Dokonamy teraz zamiany impedancji zespolonej z postaci algebraicznej na postać wykładniczą.

Z=R+j(XL−XC)=Zejϕ

gdzie 		Z=R2+(XL−XC)2		 tgϕ=XL−XCR

Ze wzorów powyższych widać, że argumentem impedancji zespolonej jest przesunięcie fazowe dwójnika szeregowego φ, a modułem jego impedancja Z.

Odwrotnością impedancji zespolonej jest admitancją zespoloną.

Y=1Z=1Zejϕ=1Ze−jϕ=Ye−jϕ		(9)

Ze wzoru widać, że moduł, admitancji zespolonej Y jest odwrotnością modułu impedancji Z a jej argument jest równy, co do wartości, lecz ma przeciwny znak (-φ).

Zadanie

Do dwójnika szeregowego, RLC doprowadzono napięcie sinusoidalne o wartości skutecznej U=230V. Oblicz impedancję, przesunięcie fazowe, prąd w układzie oraz napięcia na poszczególnych elementach.

Dane:					Oblicz:

U=230V				Z, φ, I, UR, UL, UC

R=40Ω

XL=80Ω

XC=50Ω

Do obliczeń wykorzystamy metodę liczb zespolonych.

Impedancja zespolona dwójnika wynosi:

Z=R+j(XL−XC)

Z=40+j(80−50)=40+j30=50ej36,87oΩ

Mamy, więc

Z=50Ω		ϕ=36,87o

Wartość skuteczną prądu I oraz wartości skuteczne napięć UR, UL, UC liczymy z prawa Ohma.

I=UZ=23050=4,6A

UR=R⋅I=40⋅4,6=184V

UL=XL⋅I=80⋅4,6=368V

UC=XC⋅I=50⋅4,6=230V

5. Dwójnik równoległy RLC

Zakładamy, że napięcie sinusoidalne doprowadzone do dwójnika ma wartość skuteczną zespoloną

U=Uej0o

Wartość skuteczna tego napięcia wynosi U a jego faza początkowa 0o.

Wykorzystując prawo Ohma dla wartości zespolonych możemy obliczyć prądy zespolone w każdej gałęzi dwójnika.

IR=UR=G⋅U

IL=UjXL=−jBL⋅U			(10)

IC=U−jXC=jBC⋅U

Prąd całkowity możemy obliczyć wykorzystując prawo Ohma dla wartości zespolonych prądów.

I=IR+IL+IC

Po podstawieniu wzorów (10) wyrażenie na prąd przyjmie postać.

I=G⋅U−jBL⋅U+jBC⋅U

I=G+j(BC−BL)⋅U

Y=G+j(BC−BL)			(11)

Y- admitancja zespolona dwójnika równoległego RLC

Wyrażenie na całkowity prąd przyjmuje, więc postać

I=Y⋅U	Prawo Ohma		(12)

Po uwzględnieniu tego, że 1Y=Z prawo Ohma możemy zapisać również w postaci:

I=UZ					(13)

Przykład

Oblicz impedancję i przesunięcie fazowe dwójnika równoległego RLC o danych:

R=10Ω

XL=5Ω

XC=8Ω

Rozwiązanie

Obliczamy konduktancję opornika oraz susceptancję cewki i kondensatora.

G=1R=110=0,1S

BL=1XL=15=0,2S

BC=1XC=18=0,125S

Liczymy admitancję zespoloną ze wzoru (11)

Y=G+j(BC−BL)=0,1+j(0,125−0,2)S

Y=0,1−j0,075=0,125e−j36,87oS

Obliczamy impedancję zespoloną

Z=1Y=10,125e−j36,87o=8ej36,87Ω

Odpowiedź.

Z=8Ω		ϕ=36,87o