Polaryzacja złącza w kierunku przewodzenia

Jeśli źródło zewnętrzne będzie połączone biegunem dodatnim z warstwą P, a biegunem ujemnym z warstwą N to polaryzacja zewnętrzna jest przeciwna w stosunku do biegunowości napięcia dyfuzyjnego. Bariera potencjału maleje, zatem o wartość napięcia zewnętrznego. Zmniejsza się wartość ładunku przestrzennego i maleje szerokość warstwy zaporowej.

Prądy płynące przez złącze przedstawione są na poniższym rysunku.

Idn – prąd dyfuzji elektronów

Idp – prąd dyfuzji dziur

Iun –prąd unoszenia elektronów

Iup – prąd unoszenia dziur

Ir – prąd rekombinacji złączowej

Na kolejnym rysunku przedstawiony jest model pasmowy złącza PN spolaryzowanego w kierunku przewodzenia.

Z uwagi na to, że bariera potencjału zmniejszyła się o wartość napięcia zewnętrznego znacznie więcej elektronów może wskutek dyfuzji przejść z półprzewodnika typ N do półprzewodnika typu P, oraz dziur w kierunku przeciwnym. Prądy dyfuzji elektronów i dziur mają duże wartości i decydują o prądzie przewodzenia złącza. Prądy unoszenia wskutek niewielkiego pola elektrycznego w warstwie zaporowej są niewielkie i mogą być pominięte.

Prąd rekombinacji złączowej w zależności od rodzaju półprzewodnika (german, krzem, arsenek galu) może przyjmować wartości mniejsze lub większe od prądu dyfuzji.

Kolejne rysunki przedstawiają mechanizm przepływu prądu dyfuzji i prądu rekombinacji złączowej.

Do obszarów n i p są wstrzykiwane nośniki mniejszościowe nadmiarowe (dziury do warstwy N oraz elektrony do warstwy P). Nośniki te dyfundują w głąb tych warstw i spotykając nośniki przeciwnego typu rekombinują z nimi. Każdemu aktowi rekombinacji musi towarzyszyć proces uzupełnienia ładunku np: po rekombinacji nadmiarowej dziury z elektronem w obszarze N następuje wstrzyknięcie brakującej dziury z obszaru P oraz dopływ elektronu z głębi warstwy N, co w rezultacie oznacza dopływ elektronu z obwodu zewnętrznego.

Części nośników większościowych wchodząc dyfuzyjnie do warstwy zaporowej nie zdoła przejść na drugą stronę warstwy. Nośniki te rekombinują po drodze w obszarze pola elektrycznego warstwy zaporowej. Umożliwia to przepływ prądu rekombinacji złączowej.

Równanie opisujące prąd płynący przez złącze ma postać:

I=q⋅SnpDnLn+pnDpDp⋅eqUkT−1           (1)

Ln=Dn⋅τn     droga dyfuzji elektronów

Lp=Dp⋅τp     droga dyfuzji dziur

τn, τp- czas życia nośników

Jeśli uwzględnimy, że:

Is= q⋅SnpDnLn+pnDpDp                     (2)

Is - prąd nasycenia złącza

równanie  (1) przyjmie postać:

I=Is eqUkT−1                                (3)

Charakterystyka prądowo – napięciowa złącza PN spolaryzowanego w kierunku przewodzenia.