System oznaczania elementów półprzewodnikowych

Oznaczenie elementów półprzewodnikowych polskiej produkcji składa się z dwóch części: literowej i numerowej.

Część literowa składa się z dwóch liter.

Pierwsza litera określa materiał, z jakiego wykonano element:

A- materiał o szerokości pasma zabronionego (0,6 – 1 eV) np. german

B - materiał o szerokości pasma zabronionego (1 – 1,3 eV) np. krzem

C - materiał o szerokości pasma zabronionego > 1,3 eV np. arsenek galu

D - materiał o szerokości pasma zabronionego < 0,6 eV np. antymonek indu

R - inne materiały

Druga litera określa rodzaj elementu półprzewodnikowego:

A - diody detekcyjne, mieszające i szybko przełączające

B - diody o zmiennej pojemności

C - tranzystory małej mocy, małej częstotliwości

D - tranzystory mocy, małej częstotliwości

E - diody tunelowe

F - tranzystory małej mocy, wielkiej częstotliwości

G – elementy powielające złożone z różnych struktur

H – czujniki Halla (sondy do pomiaru natężenia pola magnetycznego)

K – generatory Halla o otwartym obwodzie magnetycznym

L - tranzystor mocy, wielkiej częstotliwości

M – generatory Halla o zamkniętym odwodzie magnetycznym

P – elementy czułe na promieniowanie (np. fotodiody)

Q - elementy promieniujące (np. dioda luminescencyjna - LED)

R - tyrystory małej mocy

S - tranzystor impulsowy małej mocy

T – tyrystory mocy

U - tranzystory impulsowe mocy

X – diody powielające

Y – diody prostownicze

Z – diody stabilizacyjne (diody Zenera)

Część numerowa zawiera jedną literę i trzy cyfry lub dwie litery i dwie cyfry. Część ta określa grupę oraz konkretny typ elementu w danej grupie, zawiera informację o przeznaczeniu i wytwórcy elementu, a w niektórych przypadkach także o wartościach niektórych parametrów elementu. Ma ona następującą budowę:

P + 3 cyfry – dla elementów do zastosowań powszechnego użytku

YP + 2 cyfry –dla elementów do zastosowań profesjonalnych

AP + 2 cyfry – dla elementów do zastosowań specjalnych

Litera P jest umownym znakiem wytwórcy (Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników)

Dla elementów profesjonalnych można zamiast litery Y stosować litery Z, X, W, a dla elementów specjalnych zamiast litery A litery B, C, D itd.

Oznaczenia diod stabilizacyjnych, diod prostowniczych i tyrystorów zawierają ponadto dodatkowe symbole informujące o wartościach niektórych parametrów.

Dla diod stabilizacyjnych litera poprzedzona znakiem minus określa tolerancję napięcia stabilizacji:

A – 1%

B – 2%

C – 5%

D – 10%

E – 15%

Po tej literze następują cyfry określające wartość znamionowego napięcia stabilizacji w woltach. Literę V stosuje się zamiast przecinka, jeżeli napięcie stabilizacji jest liczbą ułamkową. Gdy dioda ma polaryzację odwrotną (obudowa połączona z anodą) to na końcu występuje litera R.

Polaryzacji normalnej (obudowa połączona z katodą) nie oznacza się.

Dla diod prostowniczych i tyrystorów cyfry poprzedzone znakiem minus określają maksymalną wartość impulsowego napięcia wstecznego w woltach.

Przykład oznaczeń elementów półprzewodnikowych

BZAP 21 – B6V8

Krzemowa dioda stabilizacyjna ( Zenera), do zastosowań specjalnych, o tolerancji napięcia 2%, i napięciu stabilizacji 6,8V

BYYP 21 – 220R

Krzemowa dioda prostownicza do zastosowań profesjonalnych o polaryzacji odwrotnej i maksymalnym napięciu wstecznym 220V.