Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI

Obowiązującym w Polsce układem jednostek miar jest od 1966r. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI.

Jednostki podstawowe i uzupełniające układu SI

| Jednostki podstawowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wielkość fizyczna | Jednostka miary |  | Definicja jednostki miary |
|  | Nazwa | Oznaczenie |  |
| Długość | metr | m | Metr jest to długość równa 1650763,73 długości fali w próżni promieniowania odpowiadającego przejściu między poziomami 2p10 i 5d5 atomu Kr(kryptonu 86) |
| Masa | kilogram | kg | Kilogram jest to masa międzynarodowego wzorca tej jednostki przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres (Francja) |
| Czas | sekunda | s | Sekunda jest to czas równy 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsuptelnymi poziomami stanu podstawowego atomu Cs(cezu 133) |
| Prąd elektryczny | amper | A | Amper jest to prąd elektryczny nie zmieniający się, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o przekroju kołowym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1m od siebie- wywołałby między tymi przewodami siłę 2⋅10−7N na każdy metr długości |
| Temperatura | kelwin | K | Kelwin jest to 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody |
| Liczność materii | mol | mol | Mol jest to liczność materii występująca, gdy liczba cząstek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg C (węgla 12) |
| Światłość | kandela | cd | Kandela jest to światłość, jaką ma w kierunku prostopadłym powierzchnia 1/600 000 m2 promiennika zupełnego w temperaturze krzepnięcia platyny pod ciśnieniem 101325 Pa |
| Jednostki uzupełniające |  |  |  |
| Kąt płaski | radian | rad | Radian jest to kąt płaski zawarty między dwoma promieniami koła, wycinającymi z jego okręgu łuk o długości równej promieniowi tego koła |
| Kąt bryłowy | steradian | sr | Steradian jest to kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli, wycinający z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu o boku równym promieniowi tej kuli |

W następnej tabeli przedstawione są wielkości i jednostki pochodne używane w elektrotechnice.

| Wielkość fizyczna |  | Jednostka miary |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Oznaczenie | Nazwa | Oznaczenie |
| Gęstość prądu elektrycznego Ładunek elektryczny Napięcie elektryczne Napięcie źródłowe Potencjał elektryczny Natężenie pola elektrycznego Indukcja elektryczna Strumień elektryczny Pojemność elektryczna Przenikalność elektryczna bezwzględna Przenikalność elektryczna względna Opór elektryczny Rezystancja (opór czyny) Reaktancja (opór bierny) Impedancja (opór pozorny) Rezystywność (opór właściwy) Przewodność elektryczna Konduktancja (przewodność czynna) Susceptancja (przewodność bierna) Admitancja (przewodność pozorna) Konduktywność (przewodność właściwa) Strumień magnetyczny Strumień magnetyczny skojarzony Indukcja magnetyczna Natężenie pola magnetycznego Indukcyjność własna Indukcyjność wzajemna Przenikalność magnetyczna bezwzględna Przenikalność magnetyczna względna Przepływ Siła magnetomotoryczna Napięcie magnetyczne Reluktancja (opór magnetyczny) Permeancja (przewodność magnetyczna) Energia pola elektrycznego Energia pola magnetycznego Częstotliwość Okres Pulsacja Moc czynna Moc bierna Moc pozorna | J Q, q U E V, E D Ψ C ε εr R X Z ρ G B Y γ Φ Ψ B H L M µ µr Θ Fm Um Rm Λ We Wm f T ω P Q S | amper na metr kwadratowy kulomb wolt wolt wolt wolt na metr kulomb na metr kwadratowy kulomb farad farad na metr om om om omometr simens simens simens simens na metr weber weber tesla amper na metr henr henr henr na metr amper amper amper henr do minus pierwszej henr dżul dżul herc sekunda radian na sekundę wat war woltoamper | A/m2 C V V V V/m C/m2 C F F/m Ω Ω Ω Ω⋅m S S S S/m Wb Wb T A/m H H H/m A A A H-1 H J J Hz S rad/s W var VA |

.