Wielkości fizyczne i jednostki miary

Wielkością fizyczną nazywamy własność ciała lub cechę zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.

Układem wielkości nazywamy zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

W układzie wielkości można wyróżnić:

- wielkości podstawowe

- wielkości pochodne

- wielkości uzupełniające (czasami)

Wielkością podstawową nazywamy wielkość, która jest umownie przyjęta jako niezależna od pozostałych wielkości układu.

Wielkością pochodną nazywamy wielkość, która jest określona w zależności od wielkości podstawowych.

Wielkości fizyczne mogą być skalarne np. napięcie, opór, długość, masa lub wektorowe

np. siła, indukcja magnetyczna, natężenie pola elektrycznego.

Aby jednoznacznie określić wielkość fizyczną skalarną wystarczy podać wartość liczbową

tej wielkości oraz jej jednostkę miary np.

m = 25 kg

m - symbol masy (wielkość fizyczna)

25- wartość liczbowa masy

kg - kilogram (jednostka miary masy)

Jednostka miary wielkości fizycznej to wartość danej wielkości, której umownie przyporządkowujemy wartość liczbową równą jeden.

Wartość liczbowa informuje ile razy dana wielkość fizyczna jest większa od swojej jednostki miary.

Przy określaniu wielkości fizycznej wektorowej należy dodatkowo podać kierunek wielkości,

jej zwrot oraz punkt przyłożenia np.

F = 125 N

Siła o wartości 125 N jest przyłożona w  punkcie A a jej kierunek określa kąt α.

Jednostki miary wielkości fizycznych można podzielić na :

- jednostki podstawowe ( są one jednostkami wielkości podstawowych)

- jednostki pochodne ( są jednostkami wielkości pochodnych)

Jednostki pochodne tworzymy w zależności od jednostek podstawowych np.

N=kg⋅ms2                       C=A⋅s

N- niuton (jednostka siły)                                 C- kulomb (jednostka ładunku elektrycznego)